AFC板固件概要设计说明（讨论稿0.1 20240801）

变更

0.1版：首次发布

- 功能需求

  - 初始化：初始化硬件接口，设置GPIO到安全状态，读取硬件编码、版本和配置信息，等待并建立422通信，核对基本信息

  - 复位：全部重置初始化状态和参数寄存器（变量）

  - 通讯：作为server接收ARM IO配置，并执行。每个配置或参数相关的命令都需要将数据回传，由ARM IO决定配置是否正确传输。ARM IO保证所需下达的命令均下达并正确应答。为防止ARM IO的bug，数据有default值，该值应尽量确保安全。

  - 联锁/标志位：初始化成功，通讯异常，电源异常，控制源选择，自动频率控制，入锁标志，触发超时，通讯超时，延时控制标志位

  - 故障处理

- 时间要求

  - 通讯周期2mS

  - 连接中断需要重新握手时间阈值：1S

  - 通讯超时联锁：25mS？？（没收到预期应答，需重传命令或数据）

  - 触发到ADC采样延时时间调整精度10nS？？

- 硬件接口

  - AFC ADC ADS7476

  - MCU ADC用于检测电源5V、REF、12V

  - 通信接口：UART9

  - 调试接口USART1

  - encoder 2个

  - PWM电机驱动输出 2个

  - GPIO：

    - TrigIn

    - LED x4

    - brake

- 通信协议

见对应文件

- 异步问题分析（不匹配的通讯帧，不匹配的命令）

TBD

- 软件框图：

- 主程序

  - 初始化：配置硬件中断，通讯握手

  - 主循环：

    - 检查5V、12V、REF电源

    - 应答通讯

    - 根据标志位配置输出

- 中断

    - GPIO中断Trigger，定时中断1（优先级1，最高）

      - 判断延时控制标志位是normal还是scan：如果是normal，按照采样延时（命令0x06 配置）设定定时中断1，如果是scan且已开始扫描（由命令0x62启动）按照扫描周期参数累加值（命令0x60 配置）设定定时中断1。

      - 当定时中断1触发时同时启动两路ADC的采样

      - 如果是normal，用两路ADC的差值及PID参数（有可能只有P项，TBD）计算Magnetron电机输出PWM。如果此时处于自动频率控制状态（由命令0xC1和0xC2控制），则驱动电机运动。

      - 如果是scan，将ADC数据放到scan buffer。直到buffer中的数据达到扫描深度设定值（由命令0x61设定）终止扫描。

      - 注：采用多个脉冲拼波形的方法，可能因为脉冲间差异的情况造成波形起伏，可以参考通信协议中单脉冲剂量数据（下行实时数据）决定是否保存数据或重扫某一点。

    - 定时中断2（优先级2）电机PWM控制

    - 串口接收中断1（优先级3）接收和解析RS422数据

    - 定时中断3（优先级4）在处于自动频率控制状态时（由命令0xC1和0xC2控制），定时发送上行实时数据。

    - 串口接收中断2（优先级5，最低）debug

- 特殊功能实现

  - 手动功能

    - 使用命令0xC0进行运动控制源选择，手动=1。（完成此命令延时控制标志位被自动设为scan。）

    - 使用命令0x43或0x44进行点动控制，运动TBD编码器码值后自动停止。在运动停止之前不接受新的点动命令。如判断出现堵转，立即停止运动。

    - 使用命令0x40进行连续运动占空比设定，然后使用命令0x41或0x42进行连续运动，直到收到停止命令0x50或堵转。

  - AFC过程

- Magnetron电机初始化完成

- 使用命令0xC0进行运动控制源选择，AFT输入=3或单脉冲剂量=4。（完成此命令延时控制标志位被自动设为normal。）

- 在非出束状态下，用当前编码器位置和预置位（由命令0x03设定）的差值计算电机PWM输出，使电机运动到预置位。

- 在出束状态下，BGM ARM IO使用命令0xC1开始自动频率控制。

  - 开启计时器，等待trigger，如超过设定的超时时间（命令0x85）仍无触发检测到，则设定trigger fault联锁，并通过上行实时数据报告。

  - 收到trigger信号触发GPIO中断，照采样延时（命令0x06 配置）设定定时中断1，当定时中断1触发时同时启动两路ADC的采样。

  - 用两路ADC的差值，计算电机运动速度和方向。

- 当出束结束，BGM ARM IO使用命令0xC2退出自动频率控制，从而关闭trigger fault联锁，并回到预置位。

  - AFT标定过程

- 前提条件：Magnetron电机初始化完成，手动功能正常，系统出束正常。

- 使用手动调整磁控管频率，达到最大剂量率点（需要剂量系统能够正常工作）或者通过反射波吸收峰判断，需要相应的设备（衰减器、检波器、示波器）及相应的物理连接。原则上希望实现第一种方式，以便在不打开蒙皮的条件下完成标定。

- 在最佳工作点附近，使用scan功能获取两路波形。找到波形较为平整，随频率偏移单调变化的时间点，作为采样延时（通过命令0x06进行设置。）

- 在最优工作点读取编码器位置（命令0x02），作为预置位的初始值（命令0x03）。

- 手动调整到最优工作点，禁止magnetron电机运动（使用命令0xC3）松开移相器抱闸（命令0x45），调整移相器位置，使上行实时数据中，电机速度请求接近0。然后锁止抱闸（命令0x46）。

- 使用命令0xC0进行运动控制源选择，AFT输入=3。

- 使用自动AFC功能，并观察启动过程中上行数据中电机速度请求的方向，并调整预置位。

  - 入锁判定

如果速度请求的绝对值小于某一值（TBD），则认为AFC已将磁控管频率锁定在加速管工作点上认为入锁。如果一段时间超出阈值，则认为失锁。

- 硬件配置

- 软件线程

2.1运动控制线程

- MagMotor和AFTMotor的运动由同一个线程控制，根据传入参数的不同，区分控制对象。

- 控制流程如下，考虑到AFC控制模式下，SPI ADC的采样间隔较短，为避免线程切换、参数传递等延时，可在转换完成中断回调函数内部进行PID控制（此时，需注意线程与中断对MagMotor控制的互斥性）

  - 主线程

主线程完成与BGM ARM板的通信交互，并按协议将指令转化为相应的控制过程。其中，AFC启动的配置全部在该线程内部完成。

2.3 timer线程

Timer线程周期性检测系统状态，判断是否出现异常。