AFC-BGM ARM IO通信协议（讨论稿0.1-20240801）

变更：

0.1版：首次发布

0 	统一帧格式，如下图：

- 方向定义：

由BGM ARM IO板到AFC板的数据称为下行数据；

由AFC板到BGM ARM IO板的数据称为上行数据；

- 硬件设置：

下行：500000Bits/s；字长8bits；无校验位；1停止位。

上行：500000Bits/s；字长8bits；无校验位；1停止位。

- 帧格式：

每个帧包含

| 设备id 1Byte (RS485支持) { uint8_t id : 7 uint8_t ack : 1 } | 帧类型 1Byte | 帧长度 2Byte | 数据n Byte， n与帧长度一致 |
| --- | --- | --- | --- |

- 帧定义

  - 下行帧：

    - 握手请求

| Byte1 | 帧类型 | 0x01 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 | 0x0004 |
| Byte4 | 数据1 | BGM ARM IO 板卡硬件ID/版本 0x19 |
| Byte5 | 数据2 | BGM ARM IO 固件版本号(xx.yy.zz)xx |
| Byte6 | 数据3 | BGM ARM IO 固件版本号yy |
| Byte7 | 数据4 | BGM ARM IO 固件版本号zz |

    - 命令帧（命令码01-3F自动控制相关命令，40-7F手动控制相关命令，80-BF联锁，C0-FF状态模式）

| Byte1 | 帧类型 | 0x02 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 |  |
| Byte4 | 数据1 | 命令代码 |
| Byte5 | 数据2 | 命令子代码 |
| Byte6~6+n | 数据3+ | 命令参数 |

| 命令代码 | 命令子代码 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x00 | Magnetron电机初始化 | 无 |
|  | 0x01 | 获取Magnetron Encoder位置 | 无 |
|  | 0x02 | 设定预置位 | 2Byte |
|  | 0x03 | 运动死区参数 | 2Byte |
|  | 0x04 | 运动PID参数 | TBD |
|  | 0x05 | 采样延时（10nS） | 2Byte |
| 0x40 | 0x00 | Magnetron电机停止运动 | 无 |
|  | 0x01 | Magnetron电机寻零 | 1Byte: 占空比 |
|  | 0x02 | Magnetron电机点动 | 4Byte 位置 |
|  | 0x03 | Magnetron电机连续运动 | 2Bytes Byte0: 方向（0: CW 1: CCW） Byte1：占空比 |
|  | 0x04 | Magnetron电机步进运动 | 4Bytes: Byte0: 方向 Byte1: 占空比 Byte2-3: 步进值（码盘变化值） |
|  | 0x05 | 获取Magnetron电机运动状态 | 无 |
| 0x41 | 0x00 | 移相器抱闸松开/锁止 | 1Byte 0: disable 松开 1: enable 锁止 |
|  | 0x01 | 移相器电机停止运动 | 无 |
|  | 0x02 | 移相器电机寻零 | 1Byte: 占空比 |
|  | 0x03 | 移相器电机点动 | 4Byte 位置 |
|  | 0x04 | 移相器电机连续运动 | 2Bytes Byte0: 方向（0: CW 1: CCW） Byte1：占空比 |
|  | 0x05 | 移相器电机步进运动 | 4Bytes: Byte0: 方向 Byte1: 占空比 Byte2-3: 步进值（码盘变化值） |
|  | 0x06 | 获取移相器电机运动状态 | 无 |
| 0x60 | 0x00 | 波形扫描周期（10nS） | 1Byte |
|  | 0x01 | 波形扫描深度 | 2Byte |
|  | 0x02 | 开始扫描波形 | 无 |
|  | 0x03 | 反馈ADC1波形数据 | 4Bytes: 2Bytes: data offset(单次最长96字节) 2Bytes: data length(字节) |
|  | 0x04 | 反馈ADC2波形数据 | 2Bytes: data offset(单次最长96字节) 2Bytes: data length(字节) |
| 0x80 | 0x00 | 堵转联锁时间（0.1S） | 1Byte |
|  | 0x01 | ADC1输入上限 | 2Byte |
|  | 0x02 | ADC1输入下限 | 2Byte |
|  | 0x03 | ADC2输入上限 | 2Byte |
|  | 0x04 | ADC2输入下限 | 2Byte |
|  | 0x05 | 设定trigger fault超时时间（S） | 1Byte |
|  | 0x06 | 通讯超时阈值（mS） | 2Byte |
| 0x81 | 0x00 | 获取5V电源反馈 | 无 |
|  | 0x01 | 获取REF电源反馈 | 无 |
|  | 0x02 | 获取12V电源反馈 | 无 |
| 0x82 | 0x00 | 获取联锁编码 | 无 |
|  | 0x01 | 清除联锁 | 无 |
| 0x83 | 0x00 | 获取FLASH故障记录 | 无 |
|  | 0x01 | 清除FLASH故障记录 | 无 |
| 0xC0 | 0x00 | 运动控制源选择 | 禁止运动=0（default） 手动=1 预置位=2 AFT输入=3 单脉冲剂量=4 |
|  | 0x01 | 自动频率控制 | 0: disable 1: enable |
| 0xC1 | 0x00 | 查询控制状态 | 无 |
| 0xC2 | 0x00 | 全局复位 | 无 |

    - 下行实时数据帧（在开始自动频率控制之后发送）

| Byte1 | 帧类型 | 0x03 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 | 0x0005 |
| Byte4~7 | 数据1 | 在本通讯周期完成的单脉冲剂量码值。 |
| Byte8 | 数据2 | 紧急指令=1，正常运行=0 |

  - 上行帧：

    - 握手应答

| Byte1 | 帧类型 | 0x81 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 | 0x0004 |
| Byte4 | 数据1 | AFC板硬件版本 |
| Byte5 | 数据2 | AFC板固件版本号xx |
| Byte6 | 数据3 | AFC板固件版本号yy |
| Byte7 | 数据4 | AFC板固件版本号zz |

    - 命令应答

| Byte1 | 帧类型 | 0x82 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 |  |
| Byte4 | 数据1 | 命令代码 |
| Byte5 | 数据2 | 命令子代码 |
| Byte6~6+n | 数据3+ | 命令参数 |

| 命令代码 | 命令子代码 | 功能 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | 0x00 | Magnetron电机初始化 | 初始化失败=0（default） 开始初始化=1 初始化完成=2 |
|  | 0x01 | 报告Magnetron Encoder位置 | 2Byte |
|  | 0x02 | 收到预置位 | 2Byte |
|  | 0x03 | 收到运动死区参数 | 2Byte |
|  | 0x04 | 收到运动PID参数 | TBD |
|  | 0x05 | 收到采样延时（10nS） | 2Byte |
| 0x40 | 0x00 | 收到Magnetron电机停止运动 | 无 |
|  | 0x01 | 收到Magnetron电机寻零 | 1 Byte：占空比 |
|  | 0x02 | 收到Magnetron电机点动 | 4 Byte：位置 |
|  | 0x03 | 收到Magnetron电机连续运动 | 2Bytes Byte0: 方向（0: CW 1: CCW） Byte1：占空比 |
|  | 0x04 | 收到Magnetron电机步进运动 | 4Bytes: Byte0: 方向 Byte1: 占空比 Byte2-3: 步进值（码盘变化值） |
|  | 0x05 | 收到获取Magnetron电机运动状态 | 1Byte: Bit7: already find zero flag Bit6-0: 0: stop 1: running |
| 0x41 | 0x00 | 收到移相器抱闸松开/锁止 | 1Byte 0: disable 松开 1: enable 锁止 |
|  | 0x01 | 收到移相器电机停止运动 | 无 |
|  | 0x02 | 收到移相器电机寻零 | 1Byte: 占空比 |
|  | 0x03 | 收到移相器电机点动 | 4 Byte：位置 |
|  | 0x04 | 收到移相器电机连续运动 | 2Bytes Byte0: 方向（0: CW 1: CCW） Byte1：占空比 |
|  | 0x05 | 收到移相器电机步进运动 | 4Bytes: Byte0: 方向 Byte1: 占空比 Byte2-3: 步进值（码盘变化值） |
|  | 0x06 | 获取移相器电机运动状态 | 1Byte: Bit7: already find zero flag Bit6-0: 0: stop 1: running |
| 0x60 | 0x00 | 收到波形扫描周期（10nS） | 1Byte |
|  | 0x01 | 收到波形扫描深度 | 2Byte |
|  | 0x02 | 开始扫描波形 | 无法执行=0（default） 开始扫描=1 完成扫描=2 |
|  | 0x03 | 反馈ADC1波形数据 | 根据扫描深度发送 2+n Bytes: 2 Bytes: 数据offset n Bytes: 扫描数据 |
|  | 0x04 | 反馈ADC2波形数据 | 根据扫描深度发送 2+n Bytes: 2 Bytes: 数据offset n Bytes: 扫描数据 |
| 0x80 | 0x00 | 收到堵转联锁时间（0.1S） | 1Byte |
|  | 0x01 | 收到ADC1输入上限 | 2Byte |
|  | 0x02 | 收到ADC1输入下限 | 2Byte |
|  | 0x03 | 收到ADC2输入上限 | 2Byte |
|  | 0x04 | 收到ADC2输入下限 | 2Byte |
|  | 0x05 | 收到设定trigger fault超时时间（S） | 1Byte |
|  | 0x06 | 收到通讯超时阈值（mS） | 2Byte |
| 0x81 | 0x00 | 报告5V电源反馈 | 2Byte(unit：mV) |
|  | 0x01 | 报告REF电源反馈 | 2Byte(unit：mV) |
|  | 0x02 | 报告12V电源反馈 | 2Byte(unit：mV) |
| 0x82 | 0x00 | 报告获取联锁编码 | 2Byte |
|  | 0x01 | 完成清除联锁 | 无 |
| 0x83 | 0x00 | 报告FLASH故障记录 | nByte (待定) |
|  | 0x01 | 清除FLASH故障记录完成 | 无 |
| 0xC0 | 0x00 | 收到运动控制源选择 | 禁止运动=0（default） 手动=1 预置位=2 AFT输入=3 单脉冲剂量=4 |
|  | 0x01 | 收到开始自动频率控制命令 | 0: disable 1: enable |
| 0xC1 | 0x00 | 报告控制状态 | Byte1运动控制源 Byte2 自动频率控制=1 非自动频率控制=0 |
| 0xC2 | 0x00 | 开始全局复位 | 无 |

    - 上行实时数据

| Byte1 | 帧类型 | 0x83 |
| --- | --- | --- |
| Byte2~3 | 帧长度 |  |
| Byte4 | 数据1 | 入锁状态：未锁定=0（default），已锁定=1 |
| Byte5-6 | 数据2 | Magnetron编码器位置 |
| Byte7~8 | 数据3 | 电机速度请求（TBD） |
| Byte9~10 | 数据4 | 联锁编码 |

联锁编码

| Byte1bit0 | 初始化失败 |
| --- | --- |
| Byte1bit1 | Magnetron电机堵转 |
| Byte1bit2 | ADC1输入超上限 |
| Byte1bit3 | ADC1输入超下限 |
| Byte1bit4 | ADC2输入超上限 |
| Byte1bit5 | ADC2输入超下限 |
| Byte1bit6 | trigger fault超时 |
| Byte1bit7 |  |
| Byte2bit0 | 5V电源超限 |
| Byte2bit1 | REF电源超限 |
| Byte2bit2 | 12V电源超限 |
| Byte2bit3 |  |
| Byte2bit4 |  |
| Byte2bit5 |  |
| Byte2bit6 |  |
| Byte2bit7 |  |